## Лабораторная работа

## Определение зависимости уровня освещенности от расстояния.

### Оборудование:

Paim, интерфейс, датчик освещенности, источник тока, лампа, ключ, резистор, соединительные провода, мерная лента

### Ход работы.

- Собрать электрическую цепь по схеме

- Установка режима измерений.

а) измерения в ручном режиме;

б) количество измерений – 1 замер в сек.

- В затемненном помещении произвести измерения уровня освещенности при удалении от лампы  через каждые 5 см. произвести 10 – 12 замеров. Данные занести в таблицу.

| # Расстояние до лампы, см | Освещенность, лк |
| --- | --- |

- Построить график Е(r).

- Настроить компьютер на запись в автоматическом режиме.

- Равномерно удаляя датчик освещенности от лампы, получить график освещенности.

- Повторить опыты с лампой другой мощности.

- Сравнить полученные графики.